|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Suzuki Grand Vitara II | 2005- | 3 двери | 75 кг | 550 кг / 1700 кг | 4 ( 120 кг / 2500 кг ) | FA 0852-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:                         В комплект крепежа входит:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.852 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.736-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.624 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.624-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 9 | Болт М12х1,25х35 | 6 |
| 10 | Болт М12х40 | 4 |
| 11 | Гайка М12 | 2 |
| 12 | Гайка М25 | 1 |
| 13 | Шайба 12 (гроверная) | 10 |
| 14 | Шайба 25 (гроверная) | 1 |
| 15 | Шайба 12 | 12 |
| 16 |  |  |

3. УСТАНОВКА

- Закрепить кронштейны 3,4  к штатным резьбовым отверстиям в  раме а/м болтами М12х1,25х25. (рис.1,2).

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  3,4.

- Затянуть весь крепеж.

- Установить розетку с помощью входящего в ее комплект крепежа .

- Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом, входящими в комплект крепежа. (рис.3)

- Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.