|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Great Wall Hover H3 | 2014- | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2800 кг ) | FA 0853-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.642 |  |
| 9 | Болт М8х20 | 1 |
| 10 | Болт М10х100 | 2 |
| 11 | Болт М12х40 | 4 |
| 12 | Гайка М8 | 1 |
| 13 | Гайка М10 | 2 |
| 14 | Гайка М12 | 2 |
| 15 | Гайка М25 | 1 |
| 16 | Шайба гроверная 8 | 1 |
| 17 | Шайба гроверная 10 | 2 |
| 18 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 19 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 20 | Шайба увеличенная 10 | 4 |
| 21 | Шайба 8 | 2 |
| 22 | Шайба 12 | 6 |
| 23 |  |  |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.853 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 741.247 Кронштейн | 2 |
| 4 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 5 | 747.027 Палец | 1 |
| 6 | 745.632 Гнездо розетки | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Выкрутить болты крепления усилителя бампера к раме а/. Установить кронштейны 3 и закрепить их штатными болтами к резьбовым отверстиям и болтами М10х100 через сквозные отверстие в раме а/м.

- Подрезать бампер а/м в центральной его части по выдавленному контуру.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3.

- Прикрутить гнездо розетки болтом М8х20 к раме ТСУ.

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить розетку 6 с помощью входящего в ее комплект крепежа. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 5 и шплинтом 8.

- Установить сцепной шар 4 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.