|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп | Hyundai Creta | 2016- | 75 кг | 500 кг / 1300 кг | 4 ( 120 кг / 300 кг / 2300 кг ) | FA 0180-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.401 |  |
| 7 | Болт М8х25 | 2 |
| 8 | Болт М10х1,25х30 | 4 |
| 9 | Болт М12х40 | 4 |
| 10 | Гайка М8 | 2 |
| 11 | Гайка М10 | 2 |
| 12 | Гайка М12 | 2 |
| 13 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 14 | Шайба гроверная 10 | 6 |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 16 | Шайба 8 | 2 |
| 17 | Шайба 10 | 6 |
| 18 | Шайба 12 | 4 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.180 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.180 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.180-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.313 Кронштейн | 2 |
| 5 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 6 | Закладной болт М10 | 2 |

3. УСТАНОВКА

- Удалить пластиковые заглушки с технологических отверстий на задних лонжеронах.

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х40.

- Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. При транспортировке велоплатформы  рекомендуется использовать усиленный кронштейн-вставку BIZON

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.