|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Great Wall Hover H5 | 2010- | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2800 кг ) | FA 0595-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.463 |  |
| 9 | Болт М10х50 | 2 |
| 10 | Болт М10х100 | 1 |
| 11 | Болт М12х40 | 3 |
| 12 | Гайка М10 | 3 |
| 13 | Гайка М12 | 1 |
| 14 | Гайка М25 | 1 |
| 15 | Шайба гроверная 10 | 3 |
| 16 | Шайба гроверная 12 | 3 |
| 17 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 18 | Шайба увеличенная 10 | 4 |
| 19 | Шайба 12 | 6 |
| 20 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.595 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 301.297 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.363 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Выкрутить болты крепления усилителя бампера к раме а/м. Установить кронштейн 4 и закрепить его штатными болтами (рис.1).

- Аналогично закрепить кронштейн  3 к  раме а/м штатными болтами и болтом М10х100.

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 и М10х50  к кронштейнам  3 и 4 (рис.2,3).

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить розетку 7 с помощью входящего в ее комплект крепежа.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.

- Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 14.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

ТСУ  GREAT WALL Hover H5

Рис.1

Рис.2

Рис.3