|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Prius | 2003- | - | - | 3 ( 100 кг / 2200 кг ) | FA 0481-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 6 | Болт М8х25 | 1 |
| 7 | Болт М10х1,25х20 | 4 |
| 8 | Болт М12х40 | 4 |
| 9 | Гайка М8 | 1 |
| 10 | Гайка М12 | 3 |
| 21 | Гайка М25 | 1 |
| 11 | Шайба гроверная 8 | 1 |
| 12 | Шайба гроверная 10 | 4 |
| 13 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 22 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 14 | Шайба 8 | 2 |
| 15 | Шайба 10 | 4 |
| 16 | Шайба 12 | 7 |
| 23 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.481 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 745.301 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.303 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 17 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 19 | 747.027 Палец | 1 |
| 18 | 713.006-01 Шар буксирный | 1 |
| 20 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  лонжеронам а/м болтами М10х1,25х20.

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтам М8х25.

- Вставить кронштейн фаркопа в раму 1, зафиксировав его пальцем 19 и шплинтом 20.

- Установить шар фаркопа 18 в отверстие кронштейна 17 и закрепить его гайкой 21.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.