|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / раму / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Subaru Forester III SH | 2007-2013 | 5 дверей | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 400 кг / 2800 кг ) | FA 0210-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.120 |  |
| 7 | Болт М12х35 | 8 |
| 8 | Шар сцепной, шплинт, палец-фиксатор | 1 |
| 9 | Гайка М12 | 2 |
| 10 | Шайба гроверная 12 | 8 |
| 11 | Шайба 12 | 10 |
| 12 | Болт М8х20 | 2 |
| 13 | Шайба М8 | 2 |
| 14 | Гровер М8 | 2 |
| 15 | Гайка М8 | 2 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.210 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.210 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.210-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | Кронштейн-вставка | 1 |
| 5 | Подрозетник | 1 |
| 6 | Планка закладная | 2 |

3. УСТАНОВКА

- Снять бампер. Удалить штатные резиновые заглушки на раме а/м.

- Установить закладные планки в раму автомобиля. (рис.2)

- Закрепить кронштейны 2,3  через штатные отверстия к закладным планкам в раме а/м болтами М12х35. (рис.1)

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  2,3. (рис.4)

- Затянуть весь крепеж.

- Вставить кронштейн фаркопа 4 в раму 1, зафиксировав его пальцем и шплинтом, входящими в комплект крепежа.

- Установить шар фаркопа 5  в отверстие кронштейна 4 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 5.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн-вставку на усиленный.

Рис. 1	                                                                                                               Рис. 2

Рис. 3                                                                                                                               Рис.4