|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Volvo XC-90 | 2006- | 90 кг | 750 кг / 2250 кг | 4 ( 120 кг / 3000 кг ) | FA 0471-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 6 | Болт М8х25 | 2 |
| 7 | Болт М12х40 | 6 |
| 8 | Гайка М8 | 2 |
| 9 | Гайка М12 | 2 |
| 10 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 11 | Шайба гроверная 12 | 6 |
| 12 | Шайба 8 | 2 |
| 13 | Шайба 12 | 8 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.471 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.288 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.288-01Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Открутить буксировочный крюк и кронштейн глушителя от лонжеронов автомобиля (рис.1).

- Установить под них кронштейны  2 и 3, и закрепить их  к лонжеронам а/м штатными болтами и болтами М12х40 (рис.2).

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 и 3  (рис.3).

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтами М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 14 (поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.424) в раму 1, зафиксировав его пальцем 14а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 14.

- Установить шар фаркопа 15(поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.406) в отверстие кронштейна 14 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 20 (рис.3).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

Рис.1

Рис.2

Рис.3