|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Mitsubishi Outlander I | 2003-2006 | 75 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2700 кг ) | FA 0958-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.687 |  |
| 6 | Болт М10х1.25x30 | 6 |
| 7 | Гайка М25 | 1 |
| 8 | Шайба гроверная 10 | 6 |
| 9 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 10 | Шайба увеличенная 10 | 6 |
| 11 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.958 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.376-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 747.027 Палец | 1 |
| 5 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять глушитель с резиновых опор.

- Снять буксирные проушины.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М10х1,25х30 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м.

- Закрепить глушитель.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 5.

- Установить сцепной шар 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 7. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.