|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСпорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Ford Ranger | 2013- | 75 кг | 750 кг / 1600 кг | 4 ( 120 кг / 3000 кг) | FA 0829-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.606 |  |
| 12 | Болт М8х25 | 2 |
| 13 | Болт М10х35.109 | 6 |
| 14 | Болт М12х40.109 | 4 |
| 15 | Гайка М8 | 2 |
| 16 | Гайка М12 | 2 |
| 17 | Гайка М25 | 1 |
| 18 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 19 | Шайба гроверная 10 | 6 |
| 20 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 21 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 22 | Шайба 8 | 2 |
| 23 | Шайба 10 | 6 |
| 24 | Шайба 12 | 6 |
| 25 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.829 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 301.421 Планка | 1 |
| 4 | 301.421-01 Планка | 1 |
| 5 | 745.549 Кронштейн | 1 |
| 6 | 745.549-01 Кронштейн | 1 |
| 7 | 745.282 Гнездо разетки | 1 |
| 8 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 9 | 747.027 Палец | 1 |
| 10 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Заложить планки 3и 4 в лонжероны, обеспечив совпадение отверстий (рис.1).

- Болтами М10х35 закрепить кронштейны 5 и 6 к лонжеронам через планки 3 и 4 (рис.2).

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам  5 и 6.

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить кронштейн 7 к раме (Рис.3, 4). Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Вставить кронштейн ТСУ  2  в раму 1, зафиксировав его пальцем 9 и шплинтом 11.

- Установить сцепной шар 8 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 17. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Рис.1                                                                     Рис.2

Рис.3                                                                      Рис.4

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.