|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Land Rover Discovery 3-4 RR Sport | 2004-2017 | 5 дверей | 75 кг | 750 кг / 3500 кг | 4 ( 120 кг / 3200 кг ) | FA 0150-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.150 |  |
| 5 | Болт М12х130 | 4 |
| 6 | Болт М12х40 | 6 |
| 7 | Шплинт, палец-фиксатор, сцепной шар | 1 |
| 8 | Гайка М12 | 6 |
| 9 | Шайба гроверная М12 | 10 |
| 10 | Шайба М12 / М12 увеличенная | 10/4 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.150 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.150 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.150-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | Закладные планки М12 | 2 |

3. УСТАНОВКА

- Снять задний бампер.

- Закрепить кронштейны 2,3  через штатные отверстия в раме а/м болтами М12х130 и двумя болтами М12х40.

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  2,3.

- Затянуть весь крепеж.

- Установить кронштейн-вставку фаркопа в раму 1, зафиксировав его пальцем и шплинтом, входящими в комплект крепежа.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется использовать усиленный вариант кронштейна-вставки.

Рис. 1	                                                                                                               Рис. 2

Рис.3                                                                                                                              Рис.4