|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Mitsubishi Outlander XL | 2007-2013 | 70 кг | 670 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 3200 кг ) | FA 0970-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.691 |  |
| 9 | Болт М10х1,25х30 | 6 |
| 10 | Болт М10х30 | 2 |
| 11 | Болт М10х110 | 1 |
| 12 | Болт М12х40 | 4 |
| 13 | Гайка М10 | 3 |
| 14 | Гайка М12 | 3 |
| 15 | Гайка М25 | 1 |
| 16 | Шайба гроверная 10 | 9 |
| 17 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 18 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 19 | Шайба увеличенная 10 | 12 |
| 20 | Шайба 12 | 6 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.970 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.713 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.714 Кронштейн | 1 |
| 5 | 745.715 Кронштейн | 1 |
| 6 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 7 | 747.027 Палец | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять глушитель с резиновых опор.

- Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х30.

- Закрепить кронштейн 5 к месту крепления буксирной проушины болтом М10х110.

- Соединить кронштейны 4 и 5 болтами М10х30.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 8.

- Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.