|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Рекомендованная нагрузка на шар | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Haval H9 | 75 кг | 2014- | 750 кг / 2500 кг | 4 (120 кг / 3000 кг) | FA 0130-Е |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.0130 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 3 | Кронштейн ТСУ | 1 |
| 4 | Шплинт игольчатый | 1 |
| 5 | Палец | 1 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.671 |  |
| 6 | Болт М12х1.25х35 | 4 |
| 7 | Гайка М25 | 1 |
| 8 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 9 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 10 | Шайба 12 | 4 |

3. УСТАНОВКА

- Снять накладку заднего бампера.

- Закрепить раму тсу в штатные отверстия , болтами 12х35

- Затянуть крепеж.

- Установить сцепной шар 2 в отверстие кронштейна 3 и закрепить его гайкой 7. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.