|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная вертикальная нагрузка | Рекомендованная тяговая нагрузка | Другие особенности |
|  | Переднее ТСУ | Tagaz Tager | 2008- | 540 кг | 3500 кг | FA 0944-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.592 |  |
| 3 | Болт М12х40 | 2 |
| 4 | Болт М16х1,5х50 | 4 |
| 5 | Шайба м12 | 2 |
| 6 | Шайба гроверная м12 | 4 |
| 7 | Гайка м12 | 2 |
| 8 | Шайба м16 | 4 |
| 9 | Шайба гроверная м16 | 4 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.726 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | Планка | 2 |

3. УСТАНОВКА

.

- Установить боковые кронштейны в раму, рядом с буксировочными проушинами

- Туда же закрепить раму ТСУ.

- Затянуть крепеж.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.