|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Honda CR-V 3 | 2006- | 50 кг | 600 кг / 1400 кг | 4 ( 120 кг / 2500 кг ) | FA 0511-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.411 |  |
| 6 | Болт М8х25 | 1 |
| 7 | Болт М10х1,25х25 | 6 |
| 8 | Болт М12х40 | 4 |
| 9 | Гайка М8 | 1 |
| 10 | Гайка М12 | 2 |
| 11 | Шайба гроверная 8 | 1 |
| 12 | Шайба гроверная 10 | 6 |
| 13 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 14 | Шайба 8 | 2 |
| 15 | Шайба 10 | 6 |
| 16 | Шайба 12 | 6 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.511 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.318 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.319 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Вынуть клипсы крепления нижней части заднего бампера к кузову и подкрылкам, затем снять ее.

- Снять глушитель с резиновых опор.

- Прикрутить кронштейны 2 и 3  болтами М10х1,25х25  к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м.

- Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

- Сделать вырез в нижней части заднего бампера.

- Установить задний бампер.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтом М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 17 (поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.418) в раму 1, зафиксировав его пальцем 17а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 17.

- Установить шар фаркопа 18(поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.406) в отверстие кронштейна 17 и закрепить его гайкой  из комплекта крепежа шара.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.  При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.