|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Ssang Yong New Actyon | 2011- | 90 кг | 750 кг / 2000 кг | 4 ( 120 кг / 3200 кг ) | FA 0606-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.474 |  |
| 10 | Болт М8х20 | 2 |
| 11 | Болт М12х40 | 4 |
| 12 | Болт М12х1,25х40 | 6 |
| 13 | Гайка М8 | 2 |
| 14 | Гайка М12 | 2 |
| 15 | Гайка М25 | 1 |
| 16 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 17 | Шайба гроверная 12 | 12 |
| 18 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 19 | Шайба 8 | 4 |
| 20 | Шайба 12 | 12 |
| 21 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.606 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.376-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.373 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.374 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |
|  |  | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять глушитель с резиновых опор,  открутить гайки крепления термозащиты.

- Закрепить кронштейны  3 и 4  к  раме а/м болтами М12х1,25х40,  кронштейн 4 одеть прорезью на буксирную петлю, затем, повернув, установить, как показано на рисунке  (рис.1,2).

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  3 и 4 (рис.3).

- Закрепить гнездо розетки 7 болтами М8 (рис.3).

- Затянуть весь крепеж, навесить глушитель.

- Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 9 (рис.4).

- Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15 (рис.4).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

ТСУ  SSANG YONG   New Actyon

Рис.1                                                                            Рис.2

Рис.3                                                                             Рис.4

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.