|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Nissan Navara | 2006- | 75 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 3000 кг ) | FA 0491-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.399 |  |
| 6 | Болт М8х25 | 2 |
| 7 | Болт М12х40 | 4 |
| 8 | Болт М12х1,25х25 | 5 |
| 9 | Гайка М8 | 2 |
| 10 | Гайка М12 | 2 |
| 18 | Гайка М25 | 1 |
| 11 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 12 | Шайба гроверная 12 | 9 |
| 19 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 13 | Шайба 8 | 4 |
| 14 | Шайба 12 | 11 |
| 20 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.491 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 745.310 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.310-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 5 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять буксировочный крюк.

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  раме а/м болтами М12х1,25х25 и штатными болтами крепления буксировочного крюка.

- Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами М12х1,25х25 к раме а/м.

- Болтами М12х40 закрепить раму фаркопа 1 к  кронштейнам 2 и 3.

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтами М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 15 в раму 1, зафиксировав его пальцем 15а и шплинтом17.

- Установить шар фаркопа 16 в отверстие кронштейна 15  и закрепить его гайкой 18.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.