|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | кузов | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Subaru Forester IV SJ | 2013-2018 | 5 дверей | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 2800 кг ) | FA 0120-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.120 |  |
| 5 | Болт М12х40 | 10 |
| 6 | Шар сцепной, шплинт, палец-фиксатор | 1 |
| 7 | Гайка М12 | 2 |
| 8 | Шайба гроверная 12 | 12 |
| 9 | Шайба 12 | 10 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.120 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.120 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.120-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | Планка закладная | 2 |

3. УСТАНОВКА

- Снять бампер. Удалить штатные резиновые заглушки на раме а/м. (рис.1)

- Установить закладные планки в раму автомобиля. (рис.2)

- Закрепить кронштейны 2,3  через штатные отверстия к закладным планкам в раме а/м болтами М12х40. (рис.3)

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами и гайками М12 к кронштейнам  2,3. (рис.4)

- Затянуть весь крепеж.

- Вставить кронштейн фаркопа 4 в раму 1, зафиксировав его пальцем и шплинтом, входящими в комплект крепежа.

- Установить шар фаркопа 5  в отверстие кронштейна 4 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 5.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

Рис. 1	                                                                                                               Рис. 2

Рис. 3                                                                                                                                Рис. 4