|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСпорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Hilux | 2010- 2014 | 75 кг | 750 кг / 2500 кг | 4 ( 120 кг / 2800 кг ) | FA 0572-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 8 | Болт М8х16 | 2 |
| 9 | Болт М12х1,25х40 | 4 |
| 10 | Гайка М8 | 2 |
| 11 | Гайка М25 | 1 |
| 12 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 13 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 14 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 15 | Шайба 8 | 4 |
| 16 | Шайба 12 | 4 |
| 17 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.572 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.282-02 Гнездо розетки | 1 |
| 4 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 5 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х1,25х40 к штатным резьбовым отверстиям в задней балке.

- Прикрутить гнездо розетки 3 раме 1 болтами М8.

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить розетку 6 с помощью входящего в ее комплект крепежа. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 5 и шплинтом 7.

- Установить сцепной шар 4 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов  М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

- При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.