|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Volkswagen Amarok | 2010- | 100 кг | 750 кг / 3200 кг | 4 ( 120 кг / 3200 кг ) | FA 0570-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 4 | Болт М8х25 | 1 |
| 5 | Болт М12х1,5х40 | 4 |
| 6 | Гайка М8 | 1 |
| 12а | Гайка М25 | 1 |
| 7 | Шайба гроверная 8 | 1 |
| 8 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 13 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 9 | Шайба увеличенная 8 | 2 |
| 10 | Шайба увеличенная 12 | 4 |
| 14 |  |  |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.570 Рама фаркопа | 1 |
| 11 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 2 | 741.039 Гнездо розетки | 1 |
| 12 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 11a | 747.027 Палец | 1 |
| 15 | DIN 11024 Шплинт | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Прикрутить раму фаркопа 1  болтами М12х1,5х40  к штатным резьбовым отверстиям в поперечной балке а/м.

- Прикрутить розетку 3 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 2.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтом М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 11 (поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.418) в раму 1, зафиксировав его пальцем 11а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 11.

- Установить шар фаркопа 12(поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.406) в отверстие кронштейна 11  и закрепить его гайкой  из комплекта крепежа шара.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.