|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Land Cruiser 120-150(Prado) / FJ Cruiser / Lexus GX | 2002- | 120 кг | 750 кг / 3000 кг | 4 ( 120 кг / 3500 кг ) | FA 0602-E FA 1009-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.471 |  |
| 9 | Болт М10х1,25х40 | 2 |
| 10 | Болт М12х1,25х40 | 4(6) |
| 11 | Болт М12х40 | 4 |
| 12 | Гайка М12 | 2 |
| 13 | Гайка М25 | 1 |
| 14 | Шайба гроверная 10 | 2(4) |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 16 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 17 | Шайба 10 | 2(4) |
| 18 | Шайба 12 | 12 |
|  | Болт М10х30 для 1009 | 2 |
| 9 | Болт М8х1,25Х40 | 2 |
|  | Шайба / гровер М8 | 2/2 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.602 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.369 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.369-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Закрепить кронштейны  3 и 4  к  раме а/м болтами М12х1,25х40 и М10х1,25х40.

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  3 и 4.

- Затянуть весь крепеж, установить на место запаску и навесить глушитель (рис.6).

- Прикрутить розетку 4 с помощью входящего в ее комплект крепежа.

- Вставить кронштейн фаркопа  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.

- Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 12 и закрепить его гайкой 13.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.